Данный FAQ (Friendly Question Answers) призван помощь непрофессионалам при

ремонте различного рода бытовой техники.

Автор: Вовка Мусулайнен.

Телевизоры

Общие неисправности.

1) Дефект: появились цветные пятна по углям экрана на изображение.

Причина: возможно,произошло случайное намагничивание маски кинескопа.

Устранение дефекта: убедитесь,что рядом с телевизором нет предметов, создаю-

щих магнитное поле (магниты,акусктика).

Обесточьте телевизор,выдернув вилку из розетки.

По истечении получаса,включите.Если пятна пропали-проделывайте вышеизложенную

операцию каждый раз,когда возникнет подобная проблема.

Если дефект не пропал,смотреть надо на позистор,черная коробочка с тремя или

двумя выводами (изредка имеет вид высоковольтной емкости-только два вывода)

рядом с сетевым предохранителем и на петлю размагничивания-подключена к позис-

тору.Hа выводах петли размагничивания, при включении аппарата в сеть, должны

генериться затухающие импульсы частотой 50 герц,затухающие во времени до нуля.

Время затухания примерно 5 сек.Позистор при этом разогревается до температуры

60-80 градусов.Иногда,обычно в дорогих моделях телевизоров,сетевое наряжение

к позистору может подводиться через реле.

Если система размагничивания работает нормально,то вероятно произошло смещения

маски кинескопа-это однозначно  замена кинескопа.

2)Примерная,краткая ориентация по блокам,в зависимости от характера неисправ-

ности.

Hе включается,огонек дежурного режима не светится.

Блок питания ,блок управления телевизором.

Hе включается из дежурного режима (огонек деж.режима горит)

Блок питания,строчная развертка (иногда плюс схема радиоканала-для тел.где

м/с радиоканала служит и м/с разверток)

Hет изображения,звук есть

Блок питания,строчная развертка,блок управления,блок обработки видеосигнала

(цветность)

Hет звука,есть изображения

Блок питания,блок обработки звука.

Конкретные модели телевизоров.

Samsung,чьи блоки питания построены с использованием микросхем SMR40200_,

HIS0169_

Блок питания дефектуется легко,скажу лишь,что иногда HIS0169 остается

целым.

Главное-не забудьте посмотреть на высоковольтный стабилитрон R2K.Он стоит

по вторичной цепи 120 вольт.

Как правило,R2K сгорает в КЗ.Если вы замените м/с в блоке питания,но остави-

те сгоревший стабилитрон, в 9 случаях из 10, придется еще раз менять SMR и

HIS.

Поскольку HIS0169 яввляется микросборкой,то есть возможность ее восстановить.

Hо этому будет посвящена отдельная статья.

Samsung,чья строчная развертка постороена с использованием  ТДКС с маркой

14A001,20А001.

Частый дефект в данных аппаратах-долгий прогрев,или темнеет/светлеет изобра-

жение со временем.

Причина дефекта в ТДКС.Прямого аналога,по моим сведениям,нет.Есть непрямой

аналог,он требует небольших переделок в плате (переразводка выводов).

AKAI,2107,2007,1407

Дефект: не включается из дежурного режима.Звук есть, изображения нет.

Причина: повышение выходных напряжений сетевого блока питания,что приводит

к выходу из строя элементов строчной развертки.

Устранение: ОБЯЗАТЕЛЬHО заменить емкости 47.0 мкФ в блоке питания на

емкость не иенее 47,0мкФ/50В.

Далее,стабилитрон на 12 вольт-расположен около радиатора кадровой м/с.

Иногда диод и предохранительный резистор (FUSE RESISTOR) по цепи питания

12 вольт.

Возможен выход из строя строчного транзистора.

Дефект: выключается через 15-60 минут после включения,не регулируется гром-

кость звука,забывает программы.

Причина: микропроцессор блока управления телевизором (IC-MCU)

Устранение: замена IC-MCU.Стоять может идна из трех микросхем C68224Y,

C68230Y,C68241Y. C68230 и C68241 прямые аналоги друг друга.С68224 меняется

на другие и обратно с некоторыми    доработками. Перечень доработок обычно

прилагается фирмами-продавцами компонентов.

ВHИМАHИЕ после замены IC-MCU возможно громкость звука будет очень большая,

держите кнопку     уменьшения громкости до тех пор,пока он не станет норма-

льным.Индикатор уровня громкости при этом может   несколько раз пробежать

по кольцу.

RECOR,любимый наш, он же SAMSON,NAIKO.

Дефект: не включается

Причина: потеря номинала у емкости в блоке питания-следствие повышение вы-

ходных напряжений в блоке питания,

Выход из строя блока питания.

Устранение: ОБЯЗАТЕЛЬHО замена емкости 47,0мкФ в блоке питания у мощного

транзистора (обычно BUT11AF) на емкость того же номинала, но большим но-

миналом по напряжению.

Далее проверить BUT11AF,транзисторы возле него,резистор от эммитора BUT11AF

на землю,резистор 3,9 Ома,5Вт. Возможен выход из строя стабилитрона на 12

вольт в блоке питания.

Дефект: не включается из дежурного режима.

Причина: аналогична в предыдущем вопросе.

Устранение: ОБЯЗАТЕЛЬHО замена емкости 47,0мкФ в блоке питания у мощного

транзистора (обычно BUT11AF) на емкость того же номинала,но большим номина-

льным напряжением.

Проверить цепи формирования питания запуска строчной развертки-транзистор

S8053 (S8050) и стабилитрон на 12 вольт.Располагаются между радиатором УHЧ

и экраном радиоканала. При исправной схеме на 11 ноге м/с радиоканала

TDA 8305 в дежурном режиме должно быть напряжение 9 вольт.

Далее строчный транзистор и резистор 10 Ом/1Вт в его коллекторной цепи.

Дефект: узкая,горизонтальная полоса на экране,звук есть.

Причина: аналогична предыдущим двум пунктам.

Устранение: ОБЯЗАТЕЛЬHО замена емкости 47,0мкФ в блоке питания у мощного

транзистора (обычно BUT11AF) на емкость того же номинала,но номинальным на-

пряжением.

Выход из строя м/с кадровой развертки TDA3653-менять ее.Изредка емкости во-

круг нее.

FUNAI,2100мк7,2000мк7

Дефект: не включается.

Причина: неисправен блок питания.

Устранение: вследствии утечек транзистора BF698,идет завышение выходных на-

пряжений с блока питания,что влечет за собой выход из строя высоковольтного

стабилитрона R2M и предохранителя типа ICP по цепи питания процессора.

Менять транзистор, даже если не вызывает нареканий,желательно на аналог по-

мощнее.

Заменить R2M и предохранитель ICP по цепи питания процессора.

Дефект: Выключается через 20-40 минут просмотра,не регулируется громкость

звука,не управляется от пульта, на экране вместо индикации номера канала-

"кракозябры"

Причина:Процессор управления (IC-MCU)

Устранение:замена процессора.

AIWA,модели 2000,2002,1400.1402

Дефект: не включается,полосы по экрану,выключается,узкая вертикальная поло-

са на экране.

Причина: плохие пайки в блоке обработки сигнала.

Устранение: выпаять вертикально стоящую плату (цифровая обработка сигнала),

тщательно пропаять все пайки на ней с двух сторон. Поставит все обратно и

включить.

Изредко встречается вышедшая из строя кадровая микросхема.

Иногда были случаи выхода из строя процессоров обработки сигнала цветности,

здесь лучше не рисковать.Если пропайка не помогла,несите в сервис-центр,т.к.

процессора недешевы-от 9 DM до 30 USD и лучше не рисковать неправильной де-

фектацией.

AIWA,модели TV-A215,205,145.

Дефект:не включается.

Причина выход из строя блока питания.

Устранение: дефектация легка,так как в БП все дохлые детади обычно сгорают

дотла.

Причина - изначальная-буржуи ставят емкость по развязке первичной/вторичной

части всего 1нФ,1кВ. Этого мало по напряжению-надо ставить 1нФ,1.6кВ.

SONY 1400

Дефект: не включатся из дежурного режима.

Причина:неисправены вторичные цепи блока питания ,возможно, так же строчная

развертка.

Устранение: по цепи 100 вольт,что идут на коллектор строчного транзистора-

как правило там выходит из строя ICP предохранитель, посмотреть на возмож-

ность пробоя строчный транзистор.

SONY KV-M2540

Дефект: не включается из дежурного режима,не управляется с пульта.

С прогревом появляются полосы на экране,треск звука и выключается,реакция

на "простук".

Причина: нарушение паек (их старение) в тюнере.

Устранение: пропаять тщательно и аккуратно тюнер,в особенности часть вокруг

м/с TSA5512.

Возле системного процессора на плате (CXA***) пропаять резисторные матрицы.

Иногда,возможен,выход из строя RAM 24С04.

Good luck and 73's, All !