# ТЕХ.  МЕНЮ    ТЕЛЕВИЗОВ

### AIWA TV-C142, TV-A215

Вход -- Нажать на скрытую кнопку на пульте, расположеную между кнопками

8 и SYSTEM (под фальшпанелью).

Выход – аналогично входу.

AIWA 1402, 2002KE, 2102KE

Нажать расположенную на плате  кнопку одновременно с кнопкой ВЫЗОВ на

пульте телевизора.

AKAI CT-2119PD\PDT, U2E\Y2\Y2E.

Вход  в режим TEST MOD–  на  телевизоре нажать кнопки  +  и  -  , удерживая

их  включить телевизор.

Выход -- нажать кнопку POWER.

BEKO

Вход--  на передней панели нажать одновременно две кнопки переключения каналов и

включить телевизор сетевым тумлером (можно выбрать язык меню)

### FUNAI-2100A MK10 HYPER

Для установки телевизора в сервис режим необходимо на плате закоротить тестовую точку

TP с меткой FAKTORY MODE до тех пор пока на экране не появится красная F.

GOLDSTAR  CF-25/29  C26,C36,C76      (шасси  МС-51В)

Вход  -- 1. Одновременно  нажать  MENY, --VOL,  --PR  на панели.,  ОК- запомнить изменения. Для  перехода на регулировку баланса белого :  =i   -для  GG, =?  -для  RG, =х  - для  BG.

Выход  -- off     на  ДУ.

GOLDSTAR CF-25\29C44

Нажмите длительно кнопку ОК на плате Cоntrol board и желтую кнопку на пульте.

GRUNDIG  P 37-065

1. Выключить сетевой кнопкой.

2. Удерживая на пульте ДУ ( ТР 711) кнопку  " i " - включить  сеть.

3. Кнопку "i" держать до получения сервиса.

4. Выход - выключить сеть.

### GRUNDIG CUC1825 , CUC1826

Вход -- Нажать на клавишу i и кнопку ОК.

### HITACHI C2578FS, C2589FS, CMT2578 CHASSIS V1

Вход -- на передней панели телевизора нажмите кнопку TV\Video и , удерживая ее,

включите телевизор.

### JVC    AV-29PRO

Вход     --  1. Установить значение громкости на  04

2. на  ДУ  - DISPLAY  и  MENY

Выход   --  off -  питание.

### JVC  -21TE,  G21T, G250MX

Вход  -- одновременно нажать  на ДУ    “display” , “picture mode” 2 раза .   off timer – запомнить.

Выход  -- дважды нажать   MUTE.

### JVC-C21ZE (21TE,14TE,21ME,14ME,14W) G21T G21OT G25MX

Вход в меню: [DYSPLAY]+[PICTURE MODE]

SERVICE MENU

1.VSM PRESET

2.SUB VSM

3.IF V/C

Управление меню

Hажать 1,2 или 3

PICTURE ADJUST - ВЫБОР ПУHКТОВ В МЕHЮ

+PICTURE ADJUST - ИЗМЕHЕHИЕ ПУHКТА

-PICTURE ADJUST -   --- // ---

DYSPLAY- ВЫЗОВ МЕHЮ HА ЭКРАH

OFF TIMER- СОХРАHИТЬ ИЗМЕHЕHИЯ SYSTEM CONSTANT

MUTE - СОХРАHИТЬ ИЗМЕHЕHИЯ

MUTE – ВЫХОД

### LG MC64 и MC84

Вход -- одновременно нажать ОК на дистанционном управлении и на панели телевизора.

MAGNAVOX

Вход – 1. нажмите на пульте следующую комбинацию [0], [6],[2], [5], [9], [6] .

Каналы будут изменятся.

2. нажмите MENU

Внимание! Это работает только на *SOME* Magnavox телевизорах.

Выход -- кнопка POWER на  телевизоре.

### MITSUBISHI CT-21M5E\ET\RT, CT-25M5E\EN\ET\ETN\RT\RTN

Вход  --  Нажать на сарвисный переключатель  S701 (рядом с тюнером) , затем кнопку 9

(в пределах 5сек). “ *”- переключение регулировочного дислея , “2” – “8” -  регу-

лировка кода , “6”- “4” – регулировка данных ,  “0” – запись в память, “1” –отмена изменений  до записи в память.

Выход --  stand by.

### MITSUBISI CT-29B3EEST

Вход -- включите питание. Нажать на сарвисный переключатель  S701 (рядом с тюнером) ,

затем кнопку 9  (в пределах 5сек). Запись - кнопка 4.

Кнопки 2 и 0 меняют код регулировки ,   кнопки 5 и 7 меняют значение данных.

NOKIA 6364, 7364 CHASSIS 2B-F  (шасси  EVROSTEREO    2B-F)

Вход   -- 1. (-/--)   2. ( MENY)  3.  (TV)   -- все в течении  -1сек.  Запись  результата  MEMO

Выход   --  off  с пульта.

NOKIA , SELECO, SABBA ITT, TELEFUNKEN    (шасси   STEREO PLUS)

Вход  -- 1. (mute) 2. (OK)   3. (tv)  ,  запись результата  “OK”

Выход  -- TV

PANASONIC     (шасси  МХ-3, МХ-3С)

Гостиничный  режим :   1. На  ДУ- off  timer , на панели  CH. UP  -- включено.

2. На  ДУ  - off  timer , на панели  - VOL.  – выкл.

Вход  -- 1. ( одновременно нажать  RECALL на  ДУ  и   - VOL .  на панели.

Выход  -- :  дважды нажать  NORMAL  на  ДУ.

### PANASONIC TC-29V50R CHASSIS MX-2A

Вход в режим подстройки --  Нажмите на кнопку сервисного переключателя S1101 ( рядом

с переключателем  центровка) . На экране появится  надпись СНК Кнопка S1103 (FUN) --- выбор необходимой регулировки.

Выход -- нажмите S1101.

### PANASONIC TX-21AD2C, TX-29A3C, TX-25A3C CHASSIS EURO-2, EURO-1

Установите BASS регулятор нижних звуковых частот на максимум, TREBLE регулятор верхних звуковых частот на минимум. Нажмите кнопку F на панели телевизора

одновременно с кнопкой REVEAL на пульте.

PHILIPS     25PT8303

Вход  --  одновременно  нажать  “?”  и   “sleep”   под  крышкой.

### PHILIPS 14PT-1342\43, 14PT-1352\00\01\05\07\11\39, 14PT-1542\01\43,14PT-1552\00\01\05\11, 20PT-1342\43, 20PT-1542\43, 21PT-1532\58,21PT-1542\43, 37TA-1232\03, 37TA1432\03, 37TA1462\18, 37TA1473\18,52TB-2452\19, M-2052\00\01, M2152\00\07\15, M2182\00, M2192\05  CHASSIS L6,1AA

Вход -- 1.С помощью сервисного пульта модель RC7150 -- нажать кнопки DEFAULT

или ALIGN   или

2.Закоротить контакты S1 S2 на процессоре (контакт 14 IC7600).

Выход  -- кнопка STAN-BY.

### PHILIPS 14PT-118A\50B\67R\94R, 14PT132A\50B\50R\75R, 14PT133A\162R,14PT137A\162R, 14PT138A\54R\58T\67R\71R\74R\75R\93S, 20PT188A\50B\67R\73R,20PT120A\78R, 20PT132A\75R,20PT137A\62R,20PT138A\50D\58R\58H\58R\67R\71R\73R\74R\75R\94R\97R.

### шасси L7,1A/AA

1. С помощью спец. сервисного пульта (DST) или

2. Закоротить сервисные контакты М24, М25 на печатной плате (PCB) и включить

питание.

Выход - нажать stand by.

### PHILIPS Anubis S\DD

Вход --  замкнуть контакты М31 и М32(земля) рядом с IC7710.

Выход  -- STAN-BY.

PHILIPS 25PT400/42, 25PT410A/42, 28PT400A/42, 28PT450A/42. CHASSIS GR2.2AA.

Вход – 1. замкнуть контакты М33 и М34 (service).

2.нажимая клавишу INSTALL на лицевой панели включите сетевой пареключатель.

Выход --  клавиша STANDBY.

SAMSUNG    CK 5038  ZR \TBWCX ( шасси   SCT11B) CK6202 CK7202 CHASSIS SCT12B

Вход   --    1. (stand by) 2. ( p.std )  3.(help - ?) 4. (sleep)  5.(power on)

Выход  -- STATUS  или  HILDDEN.

SAMSUNG CS7272 PTR\BWX CHASSIS SCT 51A, CS-721, CS-723

Вход  --  1. (picture  off)  2. (sleep)  3. ( p.std  )  4. (mute)  5. (picture on)

Выход  -- off – питание.

### SAMSUNG TVP3350, TVP5050, TVP5350 (моноблок) CHASSIS: SCV11A, B

Вход--- Stand-By P.Std Menu Sleep Power On .

TV Самсунги , одна из комбинаций должна подойти :

Вариант 1: скрытая кнопка на пульте (HIDDEN)

Вариант 2: Stand-by->P.STD->Help->Sleep->Power-On

Вариант 3: PICTURE OFF - SLEEP - P.STD - MUTE - PICTURE ON

SCHNEIDER c шасси DTV 3 , DTV 4

Вход в сервис:

1. Включить сетевую кнопку.

2. Удерживая на ДУ ( remote control 204) одновременно нажатые красную и

синюю кнопки  в течении ровно 5 сек, не отпуская их, нажать на TV

одновременно кнопки громкость+  и  CH- .

Комбинацию набирать чётко, выдерживая строгий временной интервал.

Выход - выключить питание.

### SHARP    54AT – 15SC

- Power  off.

- Vol --   одновременно  CH +        на панели.

- Power ON  на панели  и  удерживать  п.2  пока не  запустится.

### SHARP VT-1428M, VT-2128M

Вход—1.установите телевизор в дежурный режим

2.нажмите CH UP в течение 2 или более секунд и одновременно нажмите кнопку

POWER.

Выход --  кнопка MENU.

SHARP 14D-SC, 14B-SC, 20B-SC, 14D-CM, 21D-CK1, CV-2132CK1 CHASSIS PAL-A.

Установите переключатель S1008 в позицию сервистного режима.

SHARP 14R-SC/M8/M10, 14R-W, CV-14RU

Установите переключатель S1006 в позицию сервистного режима.

SHIVAKI CHASSIS 11AK19

Вход—1. клавиша INSTALL

2. на пульте в следующей последовательности 4, 7, 2 ,5.

Все регулировки меняются через ADJUST .

SONY   KV-2170,2180,2540    шасси ВЕ4

Вход     --   1.  (?)         2. (5)         3.  (+ громкость)       4. (tv)    затем   MENY

Выход  --    (00)

SONY KV-E2551A\B\E\K, KV-S29 JN1\MN1\SN1, KV-S34 JN1\MN1\SN1 , KV-S2941A    (шасси  АЕ-2В)

Вход  -- 1.  Нажать одновременно две кнопки на панели любые, затем  MENY на ДУ RM-831.

2. ОК – запомнить данные.  (регулировать по таблице).

Выход  -- off  - питание.

### SONY 25M1K KV-M1440, KV-M2171, KV-M2181, KV-M2101

вход в тех меню

1. TV в STAND BY

2. на пyльте нажимаешь DISPLAY

3.      -/-            5

4.      -/-            VOL+

5.      -/-            POWER

---------------------------------

Далее нажимаешь на пyльте кнопкy MENU и попадаешь в 4 подменю

1. SAA 7283 00 00 00 00 00

все с подсказками на анг. языке.

2. TDA 8366 1 13 98

геометpия,цвета,яpкость и тп.

##### Запись значений MUTING - исполнение 2 pаза "0"

Данные даны для пульта типа RM-836.

### SONY KV-S2941A\B\D\K, KV-S2942U, KV-S2943E SHASSIS AE-2F

Включите питание  телевизора, а затем дважды нажмите на кнопку ВКЛ на ду. В правом верхнем углу появится надпись ТТ, затем нажмите на кнопку MENU.

SONY KV-S2952 KR CHASSIS AE-3

Используйте пульт типа RM-831. Включите питание телевизора, одновременно нажимая кнопки - и + на передней панели телевизора.

### SONY KV-G21M1\G21P1\G21S11, KV-T21M1\T21MF1\T21MN1\T21MN11

Вход -- нажать сочетание кнопок на пульте 1(UP) 4(DOWN).

Нажмите кнопку MUTE для вызова экрана WRITE (зел)нажмите клавишу 0 для ввода в память.

Выход-- нажмите 2 раза на кнопку POWER.

TOSHIBA  2150   (шасси - S5E)

Вход  --  1. (mute) 2. (вновь нажать  MUTE и не отпускать)  3. (нажать MENY   на  TV)

“4” – коррекция контраста.

“1” , “2” , “3”  - отсечка  R,G,B

“ AV” – выбор тестового сигнала. ,  “-- громкость+ “   - регулировка.

Выход  --  off  - питание.

BRANDT, FERGUSON, NORDMENDE, SABA, TELEFUNKEN, THOMSON.

CHASSIS ICC9 ,  ТХ-90, ТХ –91)

1. Stand  by   - с ДУ

2. Выключить сетевой кнопкой.

3. Удерживая на пульте ДУ кнопку телетекста (голубая) – включить  сеть.

4. После включения телевизора ,  отпустить  телетекст.

5. Если не  сработает , то  в  п.4  кнопку  телетекста  отпустить  и  снова  бюстро

кратковременно   нажать.

Внимание ! Вход в сервистный режим возможен при отсутствии каких либо

сигналов на скарте.

Выход --  кнопка stand-by.

### VCR Panasonic NV-SD205

Технологический режим в сабже - [FF]+[REW]+[EJECT] согласно документации.

Этими же кнопками, удержанными на 5 секунд, сбрасываются все ошибки.

VCR PANASONIC AG-4700BY бытовых 800,950,1000 одновременное нажатие

перемотки вперед, назад, и выброса кассеты.