ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ  ПО  РЕМОНТУ  ВИДЕОМАГНИТОФОНА  ВМ-12.

автор: Александр Сафонов    комментарии:tvmaster@chat.ru

Данный  сборник  составлен  на  основе  наиболее  часто  встречаемых  дефектах, возникающих

в  ходе  эксплуатации  данного  видеомагнитофона.

Содержание:

1.  Проблема:  ВМ-12  включается  на  воспроизведение,  появляется  изображение  и   через 1-2 се-

кунды  переходит  в  режим  стоп,  аналогично  при  включении  перемотки.

2.  Проблема:  ВМ-12  при  обратной  перемотке  кассета  останавливается,  не доматываясь  до на-

чала  ленты.

3.  Проблема:  ВМ-12  вибрирующий  звук, изображение  нормальное  или  периодические шумовые

помехи  на  изображении.

4.  Проблема:  ВМ-12  не  выгружается  или  не  закрывается  кассетоприемник.

5.  Проблема:  ВМ-12  сильный  шум  при  перемотке  и  воспроизведении.

6.  Проблема:  ВМ-12  не  полностью  выполняются  команды  с  панели  управления.

7.  Проблема:  ВМ-12  нет  изображения  с  кассеты,  звук  есть.

8.  Проблема:  сломана   видеоголовка ,  можно  ли  заменить  кристаллы  видеоголовки   в  домаш-

них  условиях.

Ответы:

* 1.  Проблема:  включается  на  воспроизведение,  появляется  изображение  и  через  1-2 секунды

переходит  в  режим  стоп,  аналогично  при  включении  перемотки.

Диагностика:  не  работает  датчик  Холла  вращения  приемного  узла.

Лечение :  необходимо  проверить  вращение  приемного  узла  ЛПМ,  возможно  вытянулась  пру-

жинка   промежуточного  ролика  или  износился  сам  ролик.  Пружинку  лучше  заменить, попыт-

ка  натянуть  её   ещё  сильнее  помогает  не  надолго.

Обязательно  нужно  проверить  сам  датчик  Холла, он  расположен  около  счетчика  ленты. Сче-

тчик  часто  заклинивается  и  останавливает  датчик,  причем  смазывать  счетчик не нужно  - он

пластмассовый  и  не  нуждается  в  смазке,  а  клинит  его  в  основном  от  пыли. Если  Вам надо-

ест  с  ним  возиться, то  можно  счетчик  просто  отключить,  удалив  декадную  шестеренку.

Пассики  приемного  узла  и  датчика  лучше  заменить  новыми.

*  2. Проблема: при  обратной  перемотке  кассета  останавливается,  не  доматываясь  до  начала

ленты.

Диагностика:  малый  вращающий  момент  приемного  перемоточного  узла.

Лечение:  заменить  пассик  перемотки  и  проверить  треугольный  пружинный  рычаг  при  необ-

ходимости  немного  его  подогнуть.  Механизм  перемотки  у  ВМ-12  разработан  не  очень  грамо-

тно,  много  промежуточных  роликов  и  он  практически  не  поддается  регулировке.   В  случае,

если  смена  пассика  не  помогла ,   можно   попробовать  заменить  главный  промежуточный  ро-

лик  или  очистить его  рабочую  поверхность  спиртом, неплохо  так- же  обезжирить поверхности

всех  резиновых  деталей.

Далее  по  порядку,  осмотреть  фрикционную  пару  промежуточного  ролика,  при  необходимости

его  разобрать, просунув  лезвие  широкой  отвертки  между  фетровым  кольцом. Прижимную пру-

жину  фрикциона  можно  немного  растянуть  и  собрав  все  в  обратном  порядке  и проверить пе-

ремотку.

- 3. Проблема: вибрирующий  звук, изображение  нормальное или  периодические  шумовые  поме-

хи  на  изображении.

Диагностика:  неисправность  двигателя  ведущего  вала.

Лечение: износились  щётки   коллекторного  двигателя  ведущего  вала, дополнительный признак-

сильный   нагрев  транзистора   стабилизатора   напряжения  двигателя.  Электродвигатель   лучше

всего  просто  заменить,  ремонтировать  его  сложно   и  неэффективно.   Графитовая  пыль  от  из-

ношенных  щёток  проникает  в  обмотку  ротора   и  вызывает  короткое  замыкание  обмоток, дви-

гатель  резко  увеличивает  потребляемый  ток,   что  вызывает  перегрев   и  выход  из  строя тран-

зистора  стабилизатора   напряжения.  Если  же  Вы  решите  его  починить,  то  после  капитального

ремонта  ( замена  щеток ,  чистка   и  смазка  подшипников )  электродвигатель  может  проработать

еще  около  года.

*  4. Проблема:  не  выгружается  или   не  закрывается  кассетоприемник.

Диагностика:  не  работает  режим  блокировки  загрузочного  механизма.

Лечение:  необходимо  заменить  загрузочный  пассик.  Выгрузить  кассету,  без  разборки   аппарата

можно  удерживая  кравишу  EJECT,  при  включении  какого-нибудь режима, этот  способ  был опи-

сан  в  руководстве  по  эксплуатации.

*  5. Проблема:  сильный  шум  при  перемотке  и  воспроизведении.

Диагностика:  тон-вал  выпрессовался  из  маховика.

Лечение:  отрегулировать  положение  тон-вала  и  закернить  его  положение  на  маховике.

*  6.  Проблема:  не  всегда  выполняются  команды  с  панели  управления, сбои  при  выполнении

команд.

Диагностика:  окисление  контактной  группы  программной  планки  ЛПМ.

Лечение:  программная  планка  в  ВМ-12  неразборная  и  её  полагается  менять,  но  можно,  испо-

льзуя  скальпель, аккуратно ее разобрать, срезав  крепежные  штыри.  Затем,  очистив  контактную

группу  спиртом  и  склеить  планку.

*  7.  Проблема: нет  изображения  с  кассеты - на экране только  помехи  в виде  ""снега"",  звук есть.

Диагностика:  засорился  блок  БВГ.

Лечение: необходимо  очистить  видеоголовки  спиртом или ацетоном, лучше  оспользовать чистую

бумагу  среденй  плотности.  Сами  головки  очень  хрупкие  и их  легко  можно  повредить, поэтому

проводить  эту  процедуру  нужно  очень  осторожно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !  Протирать  надо  только   горизонтально   строго  по  ходу  движения ленты,

сильно  не  тереть,   удалить  остатки  протирочного  материала  и  жидкости.

*  8. Вопрос:  повреждена   видеоголовка,  можно  ли  заменить  кристаллы  видеоголовки   в домаш-

них  условиях?

Ответ:  новый  импортный  барабан  БВГ  сейчас стоит около  200  рублей  и  возникает вопрос: как

его  отремонтировать, тем  более что  на рынке  сами  кристаллы  есть  в  продаже.

"Замена  кристаллов  видеоголовки  ""по  уму""  требует  специального  юстировочного оборудования."

Но  в  безвыходной  ситуации  можно  попытаться  заменить  кристаллы  вручную.

Автору  этого  FAQ ,  в  качестве  эксперимента,  удалось  успешно  заменить  кристаллы  видеомаг-

нитофона  ВМ-12.

Далее  приводится  описание  технологии:

1. Снять  пружинный  токосъёмник.

2. Отпаять  четыре  цветных  провода  от  контактной  площадки.

3. Открутить  два  винта  крепления  барабана  и  снять  алюминиевую  рамку.

4. Осторожно  вертикально  вверх   и  покачивая  снять  барабан  с  оси ( лучше  использовать специ-

альный  съемник  видеоголовок),  не  использовать  отвертку - обязательно  замнете алюминиевый

край  барабана  и  этим  окончательно  выведете  его  из  строя.

5. Снять  кристаллы ,  пометив  соответствующие  цвета,  кристаллы  различаются  цветными  мет-

ками  на  правый  и  левый,  прокладки  под  кристаллами  оставить  на  месте.

6. Установить  новые  кристаллы  соответствующего  цвета на свои  места  как  можно перпендику-

лярнее  радиусу  вращения ,  немного  их  выдвинув  (  должны  слегка  чувствоваться  пальцем  на

плоскости  барабана ).

7. Установить  барабан  обратно ,  закрутить  винты  крепления,  соответственно   основанию припа-

ять  цветные провода  контактной  площадки, токосъёмник и рамку  пока можно не устанавливать.

8. Проверить  изображение,  в  случае  необходимости  повторить  с  пункта  2.

9. Небольшие  шумовые  помехи  на  изображении  убираются   регулировкой  направляющих  стоек.

Примечание:  регулировку  кристаллов  БВГ  нужно  проводить  по  очереди,  немного  поворачивая

их  вокруг  оси  крепления,  устанавливая  как  можно  более  симметрично.  Для  видеокамер  и  че-

тырехголовочных  барабанов  эта  технология  не  подходит.

Решительно настаиваем на том,чтобы отзывы и предложения посылались по адресу tvmaster@chat.ru